РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА

СОЛОНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Солонцы, ул. Центральная,32А                                                тел.: 8(395-57) 7-05-46

От «05»  апреля   2016 года                          №  10а

«Об утверждении местных нормативов

Градостроительного проектирования

Солонецкого муниципального образования»

Руководствуясь ст.8, 24, ст.29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 года № 712-пп Уставом Солонецкого муниципального образования,

ДУМА РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования.

- Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения».

- Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте администрации и на сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

Глава Солонецкого

муниципального образования:                                             А.З.Факунин

Исп.Худоногова Т.П.

Местные нормативы

градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования

с. Солонцы, 2016

Местные нормативы градостроительного проектирования

Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского муниципального района Иркутской области

| РАЗРАБОТАНЫ | Обществом с ограниченной ответственностью «Правовой центр имущественных отношений» на основании муниципального контракта № 1А от 19 февраля 2016 года на выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования. |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ | Решением Думы Солонецкого муниципального образования – сельского поселения № _10а____ от «_05 » апреля 2016 г. |

Местные нормативы градостроительного проектирования

Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского муниципального района Иркутской области

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов | Часть 1 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Часть 2 |
| ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Часть 3 |

# Введение

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ в числе полномочий органов местного самоуправления сельских поселений в области нормирования градостроительной деятельности установлено утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения, населения сельского поселения  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Солонецкого муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области разработаны в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса РФ для территории Солонецкого муниципального образования.

Нормативы градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования формируются в виде системы, направленной на повышение благоприятных условий жизни населения сельского поселения, устойчивое развитие его территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических особенностей муниципального образования.

Настоящие Нормативы содержат:

1) Основную часть (расчетные показатели).

В основной части содержатся расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Солонецкого  муниципального образования  объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. Указанные показатели рассчитаны с учетом анализа социально-демографического состава и плотности населения на территории Солонецкого муниципального образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

2) Материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3) Правила и область применения.

Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории  Солонецкого  муниципального образования, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Иркутской области. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

# Часть 1. Основная часть (расчетные показатели)

- Термины и определения

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

Генеральный план сельского  поселения - основной юридический документ, определяющий в интересах населения условия проживания, направления и границы территориального развития, функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, сохранение историко-культурного и природного наследия.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Муниципальная библиотека - общедоступная библиотека, создаваемая органами местного самоуправления.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Общественные кладбища - предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела и находятся в ведении органов местного самоуправления.

Пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Пешеходный переход - обозначенный дорожными знаками и/или разметкой инженерное сооружение или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу.

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в темное время суток; как правило, осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы включаются в ночное время либо автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Урны для мусора - емкости, предназначенные для сбора в них отходов потребления и устанавливаемые на территории населенных пунктов.

Помимо понятий, перечисленных выше, в местных нормативах используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Иркутской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Иркутской области.

- Нормативная база

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования разработан в соответствии со следующими нормативно – правовыми и нормативно – техническими документами:

−  Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

− Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

− Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;

− Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

− СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010);

− СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14);

−  СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280);

− СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11);

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014).

- Общие сведения

Общая площадь Солонецкого муниципального образования составляет 34 326 га. Протяжённость границ Солонецкого муниципального образования - 200,06км.

Поселение граничит с Порогским, Худоеланским и Усть-Рубахинским муниципальными образованиями Нижнеудинского района Иркутской области. Расстояние до районного центра 30 км.

Солонецкое муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Солонецкого муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Кушун;

- деревня Чалоты;

- село Солонцы.

Село Солонцы является административным центром Солонецкого муниципального образования.

Климат территории – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимум - 39 градусов С), наиболее низкая температура - в январе (50 градусов С).

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70—138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне, июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков по территории муниципального образования неравномерно (от 220 до 400мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле и в августе.

Высота снежного покрова изменяется в пределах: 25см в низинах - 40см в предгорьях Саян. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200см.

Вскрытие реки Уда ото льда - в первой декаде мая.

По количеству осадков территория входит в зону с преобладанием осадков в летне-осенний период (вторая половина июля – сентябрь), зимой выпадает незначительное количество осадков. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно. В иные годы весной выпадает очень мало осадков и даже недостаточно для развития молодых растений, а летом так много, что задерживается уборка сена, созревание хлебов.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

В пределах Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского района находится Николаевское месторождение марганца. Запасы подсчитаны по кат. С2 и утверждены протоколом ТКЗ №422, 2000г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. А-36.

На территории Солонецкого муниципального образования действующие и планируемые особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Численность населения – 621 человек (2012 год).

- Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

4.1. Показатели по электроснабжению приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Электроэнергия, электропотребление (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами - оборудованные стационарными плитами (100 % охвата) | киловатт-часов | 950 1350 |
| 1. Использование максимума электрической нагрузки (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами - оборудованные стационарными плитами (100 % охвата) | ч/год | 4100 4400 |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Показатели применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, проекта внесения изменений в генеральный план поселения, проекта планировки территории поселения, схемы электроснабжения поселения. Также показатели учитываются при подготовке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения.

4.1.2. Показатели по теплоснабжению приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Здания строительства после 2015 г. | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты индивидуального жилищного строительства | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, Вт на 1 м2 | 81,0 |
| 2. Малоэтажные жилые дома |  | 67,0 |
| 3. Среднеэтажные жилые дома |  | 59,0 |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

Показатели применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, проекта внесения изменений в генеральный план поселения, проекта планировки территории поселения, схемы теплоснабжения поселения. Также показатели учитываются при подготовке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения.

4.1.3. Показатели по газоснабжению приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Укрупненные показатели потребления газа, м³/год на 1 человека при теплоте сгорания газа 34МДж/м³ (8000 ккал/ м³). | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м³/год на 1 человека | 120 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м³/год на 1 человека | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности) | м³/год на 1 человека | 180 (220) |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкалл, м³/чел. | - |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Показатели применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, проекта внесения изменений в генеральный план поселения, проекта планировки территории поселения, схемы газоснабжения поселения. Также показатели учитываются при подготовке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения.

4.1.4. Показатели по водоснабжению приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 |
| 2. То же, с ванными и местными водонагревателями | 160 |
| 3. То же, с централизованным горячим водоснабжением | 230 |

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать  30-50 л/сут.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.

Показатели применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, проекта внесения изменений в генеральный план поселения, проекта планировки территории поселения, схемы водоснабжения поселения. Также показатели учитываются при подготовке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения.

4.1.5. При проектировании систем водоотведения населенных пунктов Солонецкого муниципального образования средний (за год) суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, принимается равным 100% от водопотребления.

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

Расчетный показатель по очистным сооружениям устанавливается не менее 1 объекта на поселение.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

б) автомобильные дороги местного значения

4.1.6. Норматив автомобилизации принимается 250 автомобилей на 1000 человек.

4.1.7. Норматив площади территорий Солонецкого муниципального образования для развития улично-дорожной сети представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Реконструкция улиц | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Солонцы | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,8 | 1,8 | 0,8 |
| д. Кушун | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| д. Чалоты | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,1 | 1,1 | 0,4 |

Для движения пешеходов в состав улиц включаются тротуары с шириной пешеходной части равной 1-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории д. Солонцы, д. Кушун, д. Чалоты внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к д. Чалоты», протяженностью 0,5км; «Нижнеудинск-Порог», протяженностью 3,5км; «Солонцы-Чалоты», протяженностью 0,64км, - в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

4.1.8. Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры  приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

2. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

4.1.9.  Минимальная обеспеченность муниципальных парковок принимается не менее 1 объекта на поселение.

Вместимость бесплатных парковочных мест определяется при подготовке проекта генерального плана поселения с учетом перспективной численности населения.

4.1.10. Минимальная обеспеченность пешеходных переходов принимается не менее 2 объектов для поселковых дорог поселения, главных и основных улиц.

Размещаются на каждые 300 метров улично-дорожной сети.

4.1.11. Минимальная обеспеченность остановочными пунктами определяется исходя из максимального расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта –  600 метров для индивидуальной жилой застройки, 400 метров для общественно-деловой застройки.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не более чем на 50 %.

Показатели не применяются в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта.

в) физическая культура и массовый спорт

4.1.12. Норма обеспеченности  многофункциональным спортивно-досуговым комплексом с бассейном  принимается не менее 1 объекта на поселение.

Транспортная доступность составляет не более 20 минут.

Объект  целесообразно размещать в административном центре поселения – с. Солонцы.

4.1.13. Норма обеспеченности открытыми спортивными площадками с искусственным покрытием принимается не менее 1 объекта для населенного пункта.

Объекты целесообразно размещать в жилых функциональных зонах населенных пунктов.

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

4.1.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов Солонецкого муниципального образования в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта местного значения поселения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры и творчества | Не менее 1 объекта в населенном пункте численностью более 200 человек | Пешеходная доступность для жителей соответствующего населенного пункта не более 15 минут. Транспортная доступность – не более 6 минут. | Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, танцзала, кинозала, творческих кружков. |
| 2 | Муниципальный архив | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 20 минут. | Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно стоящего поселенческого архива на территории Солонецкого муниципального образования |
| 3 | Муниципальная библиотека | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 20 минут. | Объект целесообразно размещать в административном центре поселения – с. Солонцы. |
| 4 | Муниципальный музей | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 20 минут. | Объект целесообразно размещать в административном центре поселения – с. Солнцы. |
| 5 | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность – не более 20 минут. | Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности |
| 6 | Противопожарный водоем (резервуар) | Для с. Солонцы не менее 3 объектов. Не менее 2 объектов для населенного пункта с численностью более 50 человек. | При наличии автонасосов – 200 метров. При наличии монопомп - 100-150 метров в зависимости от типа мотопомп. | Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара следует предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не мене 12*12 метров. |
| 7 | Общественные кладбища | Не менее 1 объекта на населенный пункт | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |
| 8 | Уличное освещение | 0,6 км. общей протяженности освещенных частей улиц, проездов | На каждые 50 метров улично-дорожной сети | Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитываются исходя их характеристик светового прибора и высоты опор |
| 9 | Детские игровые площадки | Для с. Солонцы не менее 2 объектов, для других населенных пунктов муниципального образования не менее 1 объекта. | Пешеходная доступность не более 15 минут. | При определении количества мест необходимо учитывать 100 % обеспеченность. |
| 10 | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется. | Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах отдыха населения |
| 11 | Объекты озеленения территории | Не менее 1 объекта (сквер, парк, сад) площадью не менее 0,5 га | Транспортная доступность не более 20 минут. | Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. |
| 12 | Урны для мусора | Не менее 15 объектов на поселение | Не нормируется | Устанавливаются в наиболее проходимых местах населения |
| 13 | Пешеходные дорожки (тротуары) | Не менее 0,3 км. | Не нормируется | Рассчитываются в проекте планировке территории |

# Часть 2. Материалы по обоснованию

2.1. Обоснования видов объектов местного значения сельского поселения, для которых определены расчетные показатели

2.1.1. К объектам местного значения Солонецкого муниципального образования относятся объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления Солонецкого муниципального образования полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Иркутской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения.

2.1.2. Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения определяются на основании полномочий органов местного самоуправления Солонецкого муниципального образования в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.1.3.  Виды различных объектов местного значения Солонецкого муниципального образования распределены по следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

2.1.4. Распределение объектов местного значения сельского поселения, указанных в п. 2.1.3. настоящих Нормативов распределено по областям в соответствии с   пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ.

2.1.5. Перечень объектов местного значения Солонецкого муниципального образования с соответствующим обоснованием включения объекта в перечень представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование вида объекта местного значения сельского поселения | Обоснования включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения | 1)подпункт а пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5) Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты газоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения |  |
| Объекты водоотведения |  |
| Улично-дорожная сеть | 1)подпункт б пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 5, 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 2, 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5) Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Автомобильные дороги местного значения |  |
| Парковки (муниципальные) |  |
| Пешеходный переход |  |
| Остановочные пункты |  |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | 1)подпункт в пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Открытые спортивные площадки с искусственным покрытием |  |
| Дом культуры и творчества | 1)подпункт г пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 11, 12, 13.1, 17, 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 1 части 1 ст. 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4) пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 5) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный архив |  |
| Муниципальная библиотека |  |
| Муниципальный музей |  |
| Специально оборудованные места массового отдыха населения | 1)подпункт г пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5) Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Противопожарный водоем (резервуар) | 1)подпункт г пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Общественные кладбища | 1)подпункт г пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5) Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Уличное освещение | 1)подпункт г пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Детские игровые площадки |  |
| Малые архитектурные формы |  |
| Объекты озеленения территории |  |
| Урны для мусора |  |
| Пешеходные дорожки (тротуары) | 1)подпункт г пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ; 2) пункт 5, 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3) пункт 2, 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23.07.2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»; 4) Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |

2. Обоснование расчетных показателей

2.2.1 Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Показатель | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Годовое потребление электрической энергии на территории поселения рассчитывается по формуле (кВт ч/год): ГПЭ = Н*Ч, где Н – норма потребления электроэнергии на 1 человека в года (см. табл.1): Ч – численность населения Солонецкого муниципального образования по состоянию на 1 января текущего года. |
| Теплоснабжение | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления на территории Солонецкого муниципального образования принята в минус 40 °С. Расчетные показатели по теплоснабжению определены в соответствии с приложением В «СП 124.13330.2012 Тепловые сети». |
| Газоснабжение | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и тому подобное допускается принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с СП 124.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012. |
| Водоснабжение | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). |
| Водоотведение | Средний (за год) суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, принимается равным 100% от водопотребления. Строительство и реконструкцию сетей наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. Для территории Солонецкого муниципального образования допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении СанПиН 2.1.4.1110-02. Показатель по очистным сооружениям взят из социально-демографического состава населения Солонецкого муниципального образования, существующей системы водоотведения и экономической целесообразности. |
| Улично-дорожная сеть | Расчетные показатели по улично-дорожной сети поселения взяты из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда Солонецкого муниципального образования. |
| Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). |
| Муниципальная парковка | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразностью создания бесплатных муниципальных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест. |
| Пешеходный переход | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, интенсивности движения. Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места его нанесения определяется дорожной обстановкой на территории соответствующего населенного пункта Солонецкого муниципального образования и методами выявления опасных участков дороги в соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах ОДМ 218.4.005-2010 |
| Остановочный пункт | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), п. 11.16. |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. |
| Открытые спортивные площадки с искусственным покрытием | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования и экономической целесообразности. |
| Дом культуры и творчества | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования и экономической целесообразности. |
| Муниципальный архив | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования и экономической целесообразности. |
| Муниципальная библиотека | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования и экономической целесообразности. |
| Муниципальный музей | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования и экономической целесообразности. |
| Специально оборудованные места массового отдыха населения | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования и экономической целесообразности. |
| Противопожарный водоем (резервуар) | СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010) п. 4.1., 4.3, 9.10 "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) п. 16.9. |
| Общественные кладбища | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Потребность в размере кладбища (га) определяется по формуле: ПК = Н*Ч, где Н – нормативный размер земельного участка принимается 0,24 га на 1 тыс. чел. Ч – численность населения. Потребность определяется органом местного самоуправления с учетом местных особенностей, но не менее 1 объекта для населнного пункта. |
| Уличное освещение | Показатель определяется по формуле: УО = ПДС*Н, где ПДС – общая протяженность улиц, проездов на территории муниципального образования; Н - принятый в настоящих Нормативах показатель уровня освещенности (в процентах) и равный 20 %. |
| Детские игровые площадки | Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования. |
| Малые архитектурные формы | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования, экономической целесообразности и создания благоприятных условий жизнедеятельности человека. |
| Объекты озеленения территории | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам Солонецкого муниципального образования. |
| Урны для мусора | Показатель определяется по формуле: УМ = Ч*Н, где Ч – численность населения муниципального образования; Н - принятый в настоящих Нормативах показатель обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 40 человек. |
| Пешеходные дорожки (тротуары) | Показатель определяется по формуле: ПД = ПДС*Н, где ПДС – общая протяженность улиц, проездов на территории муниципального образования; Н - принятый в настоящих Нормативах показатель обеспеченности тротуарами (в процентах) и равный 10 %. |

2.2.2.  Показатель пешеходной доступности определяется как максимальное расстояние от границы населенного пункта до центральной части населенного пункта/средняя скорость движения пешехода в минуту.

2.2.3. Показатель транспортной доступности определяется как расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта населения/средняя скорость движения транспортного средства в минуту.

# Часть. 3 Правила и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами  и Уставом Солонецкого муниципального образования.

Настоящие Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  местного значения сельского поселения, относящимся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Солонецкого муниципального образования.

Местные  нормативы  призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления Солонецкого муниципального образования градостроительной деятельности на территории поселения на основе требований законодательства Российской Федерации и Иркутской области.

Местные  нормативы  обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Солонецкого муниципального образования.

Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

-	подготовку, согласование, утверждение генерального плана Солонецкого муниципального образования, внесение изменений в него;

-	подготовку, утверждение документации по планировке территории;

-	подготовку и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

-  	подготовку и утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- 	подготовку и утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения;

- 	подготовку и утверждения правил благоустройства территории Солонецкого муниципального образования;

-	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

-	определение условий аукционов на право заключить договор  о развитии застроенной территории;

-  комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления Солонецкого муниципального образования при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением настоящих Нормативов осуществляет Администрация Солонецкого муниципального образования.

К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и Иркутской области. Местные нормативы градостроительного проектирования Солонецкого муниципального образования применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Иркутской области, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений. До принятия технических регламентов применяются нормативные технические документы в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации.