14
Генеральный план Солонецкого муниципального образования.

Утверждаемая часть проекта

[image: image1.png]A OTKPHTOE AKUMOHEPHOE OBWECTBO
] UPKYTCKIrPAXAAHIMPOEKT





ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Муниципальный заказчик

Администрация муниципального района

муниципального образования 

«Нижнеудинский район»
Муниципальный контракт

№ 04-ОК от 01.10.2012 года
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СОЛОНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть проекта)

Иркутск 

2012

Авторский состав проекта
	Генеральный директор

ОАО  «Иркутскгражданпроект»
	
	В.Ю. Юртин

	Главный архитектор

 ОАО  «Иркутскгражданпроект»
	
	И.В. Козак

	Отдел территориального планирования

	Начальник Отдела территориального планирования
	
	С.Г. Алёшкина

	Архитектурная часть
	
	

	Главный архитектор проекта
	
	А.С. Мельникова

	Архитектор 3 категории
	
	Е.Г. Журавлева

	Архитектор 
	
	И.А. Лобанова

	Экономика
	
	

	Инженер-экономист
	
	Д.С. Каркавина

	Транспорт, инженерная подготовка
	
	

	Ведущий инженер
	
	Е.А. Зелент

	Главный инженер проекта
	
	А.А. Плетненцова

	Водоснабжение, водоотведение
	
	

	Главный специалист
	
	В.С. Ленденев

	Теплоснабжение
	
	

	Инженер
	
	С.Ю. Салманова

	Сети электроснабжения и связи
	
	

	Инженер
	
	Е.Е. Акреева

	Охрана окружающей среды
	
	

	Инженер-эколог
	
	А.А. Степанишина

	Охрана объектов культурного наследия
	
	

	Главный специалист
	
	Е.В. Пуляевская

	ИТМ ГО ЧС
	
	

	Инженер ГО ЧС
	
	Э.В. Щелканов

	Сбор исходных данных
	
	

	Архитектор 2 категории
	
	А.В. Пономарев


ОГЛАВЛЕНИЕ
2Авторский состав проекта


4ВВЕДЕНИЕ


9ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛОНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


91. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Солонецкого МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов


9Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Солонецкого МО.


10Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Солонецкого муниципального образования. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.


12Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах.


13Задание на подготовку проекта «Генерального плана Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области»




ВВЕДЕНИЕ
Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Солонецкого муниципального образования (в дальнейшем – Солонецкое МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 04-ОК от 01.10.2012 года, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Нижнеудинского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеудинского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Солонецкого МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования. 

Генеральный план Солонецкого МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Солонецкого МО утверждается органом местного самоуправления Солонецкого МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения, – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия, – 2022 год.
Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов. 

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Солонецкого МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.
Состав проекта
	№
	Наименование
	Секретность

	Текстовые материалы (разработка Генерального плана МО)

	Утверждаемая часть

	1.
	Том I. Положения о территориальном планировании
	Не секретно

	Материалы по обоснованию

	2.
	Том II. Градостроительное планирование развития территории
	Не секретно

	Графические материалы (разработка Генерального плана МО)

	Утверждаемая часть

	3.
	Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Солонецкого  муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:50 000
	Не секретно



	4.
	Карта функциональных зон д. Кушун, д. Чалоты, с. Солонцы с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Солонецкого муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000
	Не секретно

	5.
	Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:50 000
	Не секретно

	6.
	Карта д. Кушун, д. Чалоты, с. Солонцы с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 
	Не секретно

	Материалы по обоснованию

	7.
	Карта расположения объектов местного значения Солонецкого муниципального образования. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:50000
	Не секретно

	8.
	Карта расположения объектов местного значения Солонецкого муниципального образования. Опорный план д. Кушун, д. Чалоты, с. Солонцы. Зоны с особыми условиями территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:5000
	Не секретно


Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод 

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛОНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Солонецкого МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Солонецкого МО.
	ИНДЕКС
	НАИМЕНОВАНИЕ

	 
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

	Ж-1
	Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа)

	Д
	Зоны размещения объектов дошкольного образования

	ШД
	Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования

	 
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

	ОД-1
	Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения

	ОД-2
	Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения

	ОД-4
	Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения

	ОД-7
	Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий

	 
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

	ПК-2
	Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности

	 
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	СХ-1
	Зоны сельскохозяйственных угодий

	СХ-2
	Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

	 
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Р-2
	Зоны парков, скверов и бульваров

	Р-3
	Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта

	 
	ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	ПН-1
	Зоны природных территорий

	ПН-2
	Зоны, занятые лесами

	ПН-3
	Зоны природных территорий со сложным рельефом

	ПН-4
	Зоны территорий с нарушенным рельефом

	ПН-5
	Зоны территории болот

	ПН-6
	Зоны водных объектов

	 
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	СН-4
	Зоны кладбищ


Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Солонецкого муниципального образования. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.
	Наименование объекта
	Значение
	Местоположение
	Индекс зоны
	Параметры функциональных зон
	Зоны с особыми условиями использования территории
	Основные характеристики

	
	
	
	
	Максимальная этажность
	Площадь территории
	
	Объектов
	Всего

	Экономика

	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
	местное
	с. Солонцы
	Ж-1
	3
	7,48га
	
	1,466 тыс. м2
	3,509 тыс. м2

	
	
	д. Кушун
	Ж-1
	
	0,94га
	
	1,217 тыс. м2
	

	
	
	д. Чалоты
	Ж-1
	
	5,2га
	
	0,826 тыс. м2
	

	Детские сады
	местное
	с. Солонцы
	Д
	2
	0,25га
	
	20 мест
	20 мест

	Спортивные площадки
	местное
	с. Солонцы
	Р-3
	-
	1га
	санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100м
	1га
	2га

	
	
	д. Кушун
	Р-3
	
	1га
	
	1га
	

	Транспорт и улично-дорожная сеть

	Реконструкция автомобильных дорог IV категории
	местное
	Солонецкое МО
	ИТ-3
	
	
	
	31,85км
	общая протяженность   31,85км

	Реконструкция главных улиц
	местное
	Солонецкое МО
	ИТ-2
	
	
	
	6,22км
	общая протяженность   6,22км

	Реконструкция улиц в жилой застройке, второстепенные
	местное
	Солонецкое МО
	ИТ-2
	
	
	
	2,11км
	общая протяженность   2,11км

	Строительство улиц в жилой застройке, второстепенные
	местное
	Солонецкое МО
	ИТ-2
	
	
	
	1,4км
	общая протяженность   1,4км

	АЗС
	местное
	с. Солонцы
	ИТ-2
	
	0,1га
	Санитарный разрыв 25м
	одна топливораздаточная колонка
	0,1га

	СТО
	местное
	с. Солонцы
	ИТ-2
	
	0,1га
	
	два поста
	0,1га

	Водоснабжение и канализация

	Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема 
	местное
	д. Кушун
	ИТ-1
	По заданию на проектирование
	4,0га
	Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100м
	30.24 м³/сут.
	30.24 м³/сут.

	Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема 
	местное
	д. Чалоты
	ИТ-1
	По заданию на проектирование
	4,0га
	Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100м
	23.38 м³/сут.
	23.38 м³/сут.

	Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема 
	местное
	с. Солонцы
	ИТ-1
	По заданию на проектирование
	4,0га
	Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100м
	70.14 м³/сут.
	70.14 м³/сут.

	Резервуары чистой воды 
	местное
	д. Кушун, 
д. Чалоты, 
с. Солонцы
	
	
	
	
	2х50м³
	6х50м³

	Водопровод 
	местное
	д. Кушун,
 д. Чалоты,
с. Солонцы
	****
	
	
	санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода
	2d=100
	Общая протяженность 

- 5,749км

	Электроснабжение

	Трансформаторные подстанции (ТП)
	местное
	д. Кушун
	****
	По заданию на проектирование
	0,га
	СЗЗ -10м
	10/0,4кВ ТП(1х160кВА) ТП(1х250кВА)
	10/0,4кВ ТП(1х160кВА) ТП(1х250кВА) (питание от ПС 

«Порог»)

	Трансформаторные подстанции (ТП)
	местное
	д. Чалоты
	****
	По заданию на проектирование
	0,га
	СЗЗ -10м
	10/0,4кВ 2ТП(1х100кВА) 
	10/0,4кВ 2ТП(1х100кВА) (питание от ПС 

«Порог»)

	Трансформаторные подстанции (ТП)
	местное
	с. Солонцы
	****
	По заданию на проектирование
	0,га
	СЗЗ -10м
	10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(1х160кВА)
	10/0,4кВ ТП(1х400кВА) ТП(1х160кВА) (питание от ПС 

«Порог»)


**** - Объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, могут быть расположены в любой функциональной зоне настоящего Генерального плана. 

Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах. 
	№
	Населенный пункт
	Площадь селитебной территории нас.п., га
	Площадь нас.п. в проектируемых границах, га
	Примечание

	1.
	Деревня Кушун
	59,66
	62,42
	Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов,  представлен в материалах по обоснованию (Том 2).

	2.
	Деревня Чалоты
	66,61
	93,23
	

	3.
	Село Солонцы
	68,23
	109,74
	


Задание на подготовку проекта «Генерального плана Солонецкого муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области»
	№ п/п
	Наименование разделов задания
	Содержание разделов задания

	1
	2
	3

	1
	Вид градостроительной документации 
	Генеральный план поселения

	2
	Основание для разработки градостроительной документации
	Решения органов местного самоуправления от 26.04.2012г. № 21

	3
	Заказчик
	Администрация  муниципального  района  муниципального образования «Нижнеудинский район»

	4
	Подрядчик
	Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	5
	Характеристика объекта территориального планирования
	Местоположение муниципального образования:

Солонецкое сельское поселение расположено в Нижнеудинском районе Иркутской области.

Населенные пункты в составе Солонецкого муниципального образования:

д.Кушун

д.Чалоты

с.Солонцы

Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2011 г. составляет –  760 чел.

Площадь Порогского сельского поселения – 34 326 га.

Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний

Сообщение с областным центром осуществляется по федеральной автодороге местного значения. 

Осложняющие факторы:

- подтопление территорий в паводковый период,

- сейсмичность 7 баллов,

	6
	Материалы, предоставляемые заказчиком
	

	
	6.1. Исходные данные для разработки документов территориального планирования


	граница муниципального образования;

границы населенных пунктов поселения;

материалы инженерно-геологических изысканий

материалы землепользования (схемы землепользования, отводы);

инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания;

данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе;

материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации;

материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории;

сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); 

- сведения об особо-охраняемых территориях и ландшафтах; 

- законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; 

 архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования.

	
	6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен
	1. Комплексная программа социально-экономического развития Солонецкого МО на период до 2015 года, утвержденная думой поселения от 02.02.2011 №3;

2.Долгосрочная целевая программа «Стимулирование жилищного строительства Иркутской области на 2011-2015гг.»

3.Долгосрочная целевая программа «Развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2012 – 2015 гг.»

4.Ведомственная целевая программа муниципального образования «Нижнеудинский район». Автомобильные дороги.2011-2013 гг.

	7
	Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования
	На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Солонецкого муниципального образования на период до 2015 г., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики.

Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022 г.

- В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032 г).

- Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками (соотношение определить проектом);

- Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- Дать предложения  по  реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- Разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса; 

- Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих  в состав муниципального образования.

	8
	Состав работы
	Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, 

Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту генерального плана в границах поселения должен быть выполнен, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и включать: 

1) положение о территориальном планировании; 

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа.

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

4) карту функциональных зон поселения  с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.  

Карты утверждаемой части проекта генерального плана выполняются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:2000*. 
(* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью)

	9
	Разработка соответствующих разделов
	1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 

2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования,  в том числе:

- отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; 

определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия;

- определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре;

- нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии);

- указать границы территорий с особыми условиями использования.

В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011 
№ 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется:

- отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; 

- показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; 

- уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета.

Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом.

	10
	Этапы, последовательность и сроки выполнения работ
	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	11
	Требования к выдаваемым материалам
	Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз.

Графические материалы передаются в бумажном виде в масштабах 1:2000, 1:50000, 1:25000 в количестве 4 экз. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью),

на электронном носителе:

карты генерального плана – в формате  pdf;

тематические слои  - в ГИС_ArcGis 10, в количестве 2 экз.;

презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз.

Геоинформационная система (ГИС) в программе_ArcGis 10_, в системе  координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы(1 экз.). Комплект карт* (ватман и растворное изображение, 1 экз.)

	12
	Порядок согласования 
	В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп.

2. Согласование проекта генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.).

3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику.


PAGE  
3

